Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Отчёт

По лабораторной работе №10

«Исследование линейных устройств на операционных усилителях»

по дисциплине:

«Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнили

студенты:

гр. ИП-311

Николаев Михаил

Мерлинский Глеб

Кумов Дмитрий

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Цель работы

Цель работы состоит в ознакомлении с характеристиками и параметрами операционных усилителей и их применением в качестве линейных устройств: усилителя, сумматора, дифференциатора, интегратора.

Модель инвертирующего и не инвертирующего усилителя (файл OP1.ewb)

Ход работы

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| U1, В | 0,14 |
| f, Гц | 200 |

| № п/п | Iвх, мА PA1 | Iос, мА PA2 | Iоу, мА PA3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7*10^-6 | 27*10^-6 | 43*10^-6 |
| 2 | 66*10^-6 | 4*10^-6 | 7*10^-5 |

Расчёт коэффициента усиления из соотношений:

- для инвертирующего усилителя Ku рас= -R ос/R

-10кОм / 5 = - 1 кОм

для неинвертирующего усилителя Ku рас= 1+Rос/R1 = 1 + 10кОм/5 = 3000 Ом

1) Iвх = Iос + Iоу  = 0,000027 + 0, 000043 = 0,00007 мА

2) Iоу = Iвх + Iос =  0,000066 + 0,000004 = 0,00007 мА

Uвх (PV1) = 98,82 мВ

Uвых (PV2) = 197,6 мВ

Ku эксп = Uвых/Uвх = 197,6 мВ /  98,82 мВ = 1.9996

10.4.2 Исследование суммирующего усилителя

Рисунок 10.14 – Модель суммирующего усилителя (файл OP2.ewb)

Таблица 10.3 – Исходные данные усилителя

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| U1, В | 1,4 |
| f1, Гц | 200 |
| Форма U2 | прям. |
| Um, В | 1 |
| f, Гц | 80 |
| R, кОм | 14 |

Таблица 10.4 – Результаты измерений суммирующего усилителя

| Uвх, В (PV1) | Uвых, В (PV2) | I1, мА (PA1) | I2, мА (PA2) | Iос, мА (PA3) | Iоу, мА (PA4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 2,332 | 1,46*10^-3 | 1,516*10^-3 | 1,77*10^-4 | -2,724*10^-3 |

- Проверили выполнение условия алгебраического суммирования входных напряжений по полученным временным зависимостям: Uвх = 1,4 В;                 Uвых = 2.332;  Uвх – Uвых != 0; условие не выполняется;

10.4.3 Исследование дифференцирующего усилителя

На рисунке 10.17 представлена модель  усилителя в формате EWB.

Рисунок 10.17 – Модель дифференцирующего усилителя (файл OP3.ewb)

Таблица 10.5 – Исходные данные дифференцирующего усилителя

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| Um, мВ | 14 |
| f, Гц | 200 |
| C, нФ | 240 |

Таблица 10.6 – Результаты измерений дифференцирующего усилителя

| Uвх, В (PV1) | Uвых, В (PV2) | Iвх, мА (PA1) | Iос, мА (PA2) | Iоу, мА (PA3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,5 * 10^-6 | 3,073 * 10^-3 | 0,012*10^-3 | 0,173mkA ~ 0 | 0,18*10^-3 |

Расчёт экспериментальных значений коэффициента усиления по выражению Ku эксп = Uвых/Uвх = (3,073*10^-3)/(19,5*10^-6) = 157,3

10.4.4 Исследование интегрирующего усилителя

На рисунке 10.24 представлена модель  усилителя в формате EWB.

Рисунок 10.24 – Модель интегрирующего усилителя (файл OP4.ewb)

Таблица 10.7 – Исходные данные интегрирующего усилителя

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| Um, мВ | 14 |
| f, Гц | 200 |
| C, нФ | 14 |

Таблица 10.8 – Результаты измерений интегрирующего усилителя

| Uвх, В (PV1) | Uвых, В (PV2) | Iвх, мА (PA1) | Iоу, мА (PA2) | Iос, мА (PA3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,014 | 0,222 | 1,4*10^-3 | 0 | 0,077*10^-3 |

Рассчитали экспериментальное значение коэффициента усиления по выражению Ku эксп = Uвых/Uвх = 0,222/0,014 = 15,8

Занесли АЧХ и ФЧХ усилителя в отчет:

Занесите в отчет временные диаграммы входного и выходного сигналов усилителя:

Вывод:

В ходе работы мы изучили основные характеристики операционных усилителей, включая коэффициент усиления, входное и выходное сопротивление, ширину полосы частот, уровень шума и стабильность. Эти параметры являются критически важными для оценки производительности операционных усилителей в различных схемах.