Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Отчёт

По лабораторной работе №11

«Исследование переходных режимов в линейных электрических цепях»

по дисциплине:

«Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнили

студенты:

гр. ИП-311

Николаев Михаил

Мерлинский Глеб

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Цель работы

Экспериментально определить установившиеся значения токов и напряжений в цепях I и II порядка. Выполнить анализ переходных процессов при включении источника питания и работе на импульсную нагрузку.

11.4 Описание модели исследования переходных режимов в линейных электрических цепях I порядка

Схема модели приведена на рисунке 11.10. Она позволяет исследовать процессы в цепях, характеризующихся дифференциальными уравнениями первого порядка.

Рисунок 11.10 – Модель RC – цепи (Файл  RC–circuit)

11.5  Порядок выполнения работы модели RC-цепи

Таблица 11.1 – Исходные данные для  RC– цепи

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| U0, В | 12 |
| R, кОм | 133 |
| C, мкФ | 100 |

Расcчитайте постоянную цепи   R∙C в секундах (s) = 13,3 s

Таблица 11.2  ̶ Числовые значения тока и напряжения

| Экспериментальные данные |  |  |  |  | Результаты расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заряд |  |  | Разряд |  | Заряд |  | Разряд |  |  |
| t, c | i, мкА | uc, В | i, мкА | uc, В | i, мкА | uc, В | t, c | i, мкА | uc, В |
| 0 | 89,2 | 0 | -44 | 11.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | 33,06 | 7,6 | -16,74 | 8,22 | 32,48 | 7,68 |  | 57,7 | 4,32 |
| 2 | 12,34 | 10,35 | -6,141 | 6,81 | 12,18 | 10,38 | 2 | 78,04 | 1,62 |
| 3 | 4,5 | 11,39 | -2,4 | 6,31 | 4,42 | 11,412 | 3 | 85,8 | 0,588 |

Заряд:

Постоянную пути t найдём, умножив imax на 0,37 и определив, в каком t у нас будет это значение в i. imax=89,2. 89,2*0,37=33,04 – это почти значение i при t=1. Это значит, что постоянная пути t=t.

- I(t) = 12/133000 * exp(1) = 90

- I(t) = 12/133000 * exp(-1)=  32,48

- I(t) = 12/133000 * exp(-2) =   12,18

- I(t) = 12/133000 * exp(-3) =   4,42

- 12 * (1 – exp(0)) = 0

- 12 * (1 – exp(-1)) = 7,68

- 12 * (1 – exp(-2)) = 10,38

- 12 * (1 – exp(-3)) = 11,412

Разряд:

- I(t) = 12/133000 * (1 – exp(0))) = 0

- I(t) = 12/133000 * (1 – exp(-1))) =

.

11.6 Описание модели исследования переходных режимов в линейных электрических цепях II порядка

Схема модели приведена на рисунке 11.17. Она позволяет исследовать LС-цепь в переходных режимах. Для измерения электрических величин используются двухлучевой осциллограф и ампер – вольтметры. Изменение режимов работы обеспечивается ключами K1, K2. С помощью ключа K1 включается генератор прямоугольного напряжения UP во входную цепь (цепь  питания), обеспечивая тем самым импульсное воздействие со стороны входа, а с помощью ключа K2 – импульсное воздействие со стороны нагрузки.

Рисунок 11.17 – Модель LC – цепи (Файл  LC–circuit)

11.7 Порядок выполнения работы модели LC-цепи

Таблица 11.3 – Исходные данные для  LC – цепи

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| U01, В | 24 |
| L, мГн | 130 |
| C, мкФ | 800 |

При RH=10%

При RH=50%

При RH=100%

Сброс и наброс нагрузки (для 50%)

Уровень перенапряжения: VB2-VB1 = 19,88 V

T2-T1 = 121,86 (длительность переходного процесса на интервале сброса нагрузки)

Сброс и наброс нагрузки (для 10%)

Уровень перенапряжения: VB2-VB1 = 1,25 V

T2-T1 = 124,74 (длительность переходного процесса на интервале сброса нагрузки)

Сброс и наброс нагрузки (для 100%)

Уровень перенапряжения: VB2-VB1 = 30,3 V

T2-T1 = 124,28 (длительность переходного процесса на интервале сброса нагрузки)

Вывод:

В ходе исследования полупроводникового диода как нелинейного элемента были изучены его основные электрические характеристики и параметры. Диод проявляет нелинейное поведение, проводя ток только в одном направлении (прямом) и блокируя его в обратном. Экспериментально подтверждена зависимость тока от напряжения: при приложении напряжения выше порогового диод начинает активно проводить ток, а при обратном напряжении остаётся в запирающем состоянии с незначительным током утечки.