Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Отчёт

По лабораторной работе №9

«Исследование усилительного режима работа биполярного транзистора»

по дисциплине:

«Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнили

студенты:

гр. ИП-311

Николаев Михаил

Мерлинский Глеб

Кумов Дмитрий

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Цель работы

Расчет параметров биполярного транзистора по выходным и входным характеристикам. Исследование усилительного режима работы биполярного транзистора.

Модель для измерения характеристик и параметров усилительного каскада с ОЭ с фиксированным током базы (файл amplifier)

Ход работы:

Исходные данные для  биполярного транзистора

| Номер бригады | 3 |
| --- | --- |
| Тип транзистора VT | 2N 3391 |
| RH, Ом | 110 |
| Um1,мВ | 70 |
| f, кГц | 3 |

Таблица 9.2 – Измерения для расчета параметров h21, h22

| Rb2,% | Ibo, мА | Iko, мА | Uko, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5 | 442,4 | 6,156 |
| 39 | 5,126 | 448,3 | 6,034 |
| 41 | 4,886 | 436,9 | 6,270 |

Для точки покоя (40%) рассчитайте параметры  h21 и h22, где

= (436,9*10-3-448,3*10-3)(4,886*10-3-5,126*10-3)=47,5 (А)

= (436,9*10-3-448,3*10-3)(6,27-6,034)= -0,048

Измерения для расчета параметров h11,  Rb и Rвх

| Rb2,% | Ibo, мА | Iko, мА |
| --- | --- | --- |
| 40 | 5,043 | 750 |
| 39 | 5,167 | 750 |
| 41 | 4,925 | 750 |

Рассчитайте величины сопротивлений базы Rb и входное сопротивление транзисторного усилителя Rвх по формулам:

15 – 4,925 *10^-3 * (100 + 0,4 * 6800) = 1,1115(при 41%)

15 – 5,167 * 10^-3 * (100 + 0,4 * 6800) = 0,43 (при 39%)

= (1,1115 -0,43)(4,925*10-3-5,167*10-3)=

= -2816

| = (15+1,1115)4,925*10-3 = 3271,37 = (3271,37* 2816 )3271,37+2816 = 1513,33 |  |
| --- | --- |

Далее определите значения емкостей конденсаторов C1 и C2 в мкФ:

= (20*10-3 )2*3,14*3*1513,33   = 1 (мкФ)

, (20*10-3 )2*3,14*320+110  = 10 (мкФ)

где Rk=20 Ом, внутреннее сопротивление функционального генератора

VA1 = 69,092 МВ

VB2 = 3,5765 В

1,376*10^6-591.9=1375408 Гц=1,375 МГЦ

1,375*10^6/28,54*10^3=48,178

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные параметры и характеристики биполярных транзисторов.